PRACOWNIA     PROJEKTOWA

# GBB  -   PROJEKT

68-200     Żary  , MARSZÓW  , ul. Leśna  22

tel.   374-10-90  i  0-604-716-712.

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA   WYKONANIA  I

ODBIORU    ROBÓT

#### NAZWA  INWESTYCJI  : Dobudowa  budynku  magazynowo-garażowgo  w m. Przewóz  , ul. Kościelna  nr dz.  184/3 , 184/4 , 184/5.

#### Inwestor  : Gmina  	 Przewóz

Adres inwestora : Ul. Partyzantów 1

#### Adres  budowy :  Przewóz  , ul. Kościelna  nr dz.  184/3 , 184/4 , 184/5.

BRANŻA  : BUDOWLANA

Nazwy i kody wg Wspólnego słownika Zamówień(CPV)

Dział robót-45000000-7-Roboty budowlane

GRUPA  ROBÓT  45100000-8 PRZYGOTOWANIE  TERENU BUDOWY

GRUPA  ROBÓT  45200000-9  ROBOTY  BUDOWLANE  W  ZAKRESIE  WZNOSZENIA  KOMPLTENYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI  ORAZ  ROBOTY  W  ZAKRESIE  INŻYNIERII  LĄDOWEJ  I WODNEJ.

Klasa  robót 45230000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie budowy  rurociągów  , linii komunikacyjnych  i elektroenergetycznych  , autostrad  , dróg , lotnisk  i kolei , wyrównywanie terenu.

KLASA  ROBÓT 45110000-1  ROBOTY  ZIEMNE .

Klasa  robót 45210000-2 Roboty  budowlane  w zakresie  budynków.

Klasa  robót 45230000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie budowy  rurociągów  , linii komunikacyjnych  i elektroenergetycznych  , autostrad  , dróg , lotnisk  i kolei , wyrównywanie terenu.

Kategoria robót 45233000-9 roboty w  zakresie konstruowania , fundamentowania  oraz  wykonania  nawierzchni autostrad  i dróg.

- 45233210-9 roboty w  zakresie różnych  nawierzchni.

- 45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni

Kategoria  robót  45216000-4  roboty  budowlane w  zakresie  budowy obiektów  budowlanych  dla służb  porządku publicznego  lub służb  ratunkowych  oraz  wojskowych obiektów  budowlanych.

-   45216100-5  roboty  budowlane w  zakresie  budowy obiektów  budowlanych  dla służb

porządku publicznego  lub służb  ratunkowych .

- 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

B.01.00.00  ROBOTY ZIEMNE    -  CPV 45110000-1

B.02.00.00 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE  -CPV 45100000-8

B.03.00.00 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni.  CPV 45233228-3

B.04.00.00 Roboty budowlane w zakresie  obiektów straży pożarnej CPV - 45216121-8

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  ST-0

# B.00.00.00.  CZĘŚĆ  OGÓLNA

Nazwa zadania: Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących dobudowy  budynku magazynowo- garażowego  w  m. Przewóz  przy ul. Kościelnej  nr działek  184/3 , 184/4 i 184/5.

Zakres stosowania ST-0  : Specyfikacja techniczna (ST-0 )  wraz  z projektem budowlanym i przedmiarem robót  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji obiektu budowlanego.

Przedmiar  robót  opisuje  jednie  roboty  budowlane , ilości  robót zawarte  w

przedmiarze  nie stanowią  podstawy  do  wykonania  kosztorysu. Podstawą

do wykonania  kosztorysu ofertowego przez  Oferenta  jest projekt

budowlany  i specyfikacja techniczna.

1.3. Zakres robót objętych ST-0 : Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót budowlanych występujących przy realizacji projektowanego zadania.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową.

W przypadku, gdy materiały  lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową dla zamawiającego i wykonawcy.

Wymagania Ogólne należy rozumie_ i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: SST-01

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są  odnośniki do norm krajowych.

Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych czytane

w połączeniu z Dokumentacją  Projektową  i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  w związku z wykonywaniem prac  objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień  na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w  Specyfikacji  Technicznej . Zakłada się ,  że   Wykonawca dogłębnie zaznajomi się  z treścią  i wymaganiami   tych norm.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Roboty budowlane powinny być prowadzone po zabezpieczeniu obiektu przed

dostępem osób postronnych.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów pracujących przy

realizacji robót, wykonawca  odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z

inspektorem nadzoru.

1.4.3. Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na

terenie i wokół terenu budowy  oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób

lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia

lub innych przyczyn powstałych w następstwie  jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań , będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności

i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem  terenu i powietrza pyłami oraz możliwością

powstania pożaru.

Nie należy palić żadnych materiałów ani śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy

na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i  zabezpieczyć

miejsce na gromadzenie gruzu z rozbiórki w przypadku, gdy nie będzie możliwości

załadowania go bezpośrednio na  środki transportowe.

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny

sprzęt  przeciwpożarowy na terenie budowy , w zapleczu i w pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o      stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe, użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez         uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych

materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót

szkodliwość ich zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem  przestrzega-

nia wymagań technologicznych wbudowania.  Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów

administracji państwowej.

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami     tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał inspektora nadzoru.

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia, sprzęt i odpowiednią odzież

dla ochrony życia i zdrowia  osób zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej .

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez inspektora nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby elementy budowy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru winien rozpocząć roboty te nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.4.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy,

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami

a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedło-

żone  inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

- MATERIAŁY.

  - Źródła uzyskania materiałów.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczące proponowanego

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie

świadectwa : pochodzenia , jakości i certyfikaty.

Część konkretnych materiałów , które życzy sobie zamawiający , podane są w „Protokóle

typowania robót”.

  - Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

  - Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom, zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i nie zapłaceniem.

  - Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania

danego rodzaju materiału w wykonanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badań .

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, nie zostaną dopuszczone do robót.

- TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia, spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYKONYWANIE  ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy ,za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z prawem i sztuką budowlaną.

Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez wykonawcę w czasie określonym przez inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe

z tego tytułu poniesie wykonawca.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

  - Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca dostarczy zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację.

  - Pobieranie próbek.

Wykonawca będzie przeprowadzać badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

Próbki pobiera się losowo. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

6.3 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną, w

przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

  - Dokumenty budowy.

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw . Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i zamawiającego . Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy, wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

- Książka obmiarów.

Książka  obmiarów będzie prowadzona  gdy wystąpi  , któryś  z  warunków  zawartych  w punkcie  7.1. niniejszej specyfikacji.

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

- Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy, stanowią załączniki do odbioru robót.

- Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicz się, oprócz wymienionych w pkt (1) – (3) następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

- Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.

- OBMIAR  ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar należy wykonać  dla  :

- szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury o ile oczywiście takie rozwiązania przewidziane są w umowie.

b)dla   robót nie ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

W  tym wypadku  obmiar robót  wykonuje  się  po sporządzeniu  protokółu  konieczności  i

aneksu  do umowy.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót .

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

  - Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Objętości będą obliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę . Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

  - Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8.  ODBIÓR  ROBÓT

  - Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru

  - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

  - odbiorowi częściowemu,

  - odbiorowi ostatecznemu,

  - odbiorowi pogwarancyjnemu.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

  - Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

  - Odbiór ostateczny robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności wykonawcy i inspektora nadzoru. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1..dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2.. szczegółowe specyfikacje techniczne,

3.. recepty i ustalenia technologiczne,

4.. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5.. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

6.. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

7.. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń  ,

8.. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

9.. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu w wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

  - Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

Zakłada się  , że Wykonawca dogłębnie zaznajomił  się z treścią  i wymaganiami poniższych  norm:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.

1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.

676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)z późniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi

zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401)z późniejszymi zmianami.

# SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA   I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  SST-01.

  - Przedmiot SST-01.

### Przedmiotem szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST-01)  są wymagania dotyczące

wykonania   robót budowlanych dotyczących dobudowy  budynku

magazynowo- garażowego  w  m. Przewóz  przy ul. Kościelnej  nr działek

184/3 , 184/4 i 184/5.

  - Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna  wraz  z projektem budowlanym     jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

  - Zakres robót objętych SST-01.

Roboty, których dotyczy SST-01 obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu robót budowlanych dotyczących dobudowy  budynku magazynowo- garażowego  w

m. Przewóz  przy ul. Kościelnej  nr działek  184/3 , 184/4 i 184/5   wraz  z  robotami

towarzyszącymi wymienionymi w  niniejszej   specyfikacji technicznej.

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym i wykonawczym .

Kosztorys inwestorski obejmuje  jedynie  opis  robót  i nie jest podstawą  do wyceny.

SST – 01

B.01.00.00    ROBOTY ZIEMNE   -  CPV 45110000-1

GRUPA  ROBÓT  45100000-8 PRZYGOTOWANIE  TERENU BUDOWY

KLASA  ROBÓT 45110000-1  ROBOTY  ZIEMNE

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

2.2. Wymagania szczegółowe

2.3. Piasek

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

5.3. Roboty przygotowawcze

5.4. Zasady wykonywania wykopów

5.5. Odwodnienie wykopów

5.6. Tolerancje wykonywania wykopów

5.7. Zagęszczenie dna wykopu

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

5.9. Podsypki

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i Rozporządzenia

10.2. Inne dokumenty

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są  wymagania dotyczące

wykonania robót ziemnych  w  tym bieżni .

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie wykopów związanych z budową boiska sportowego.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST s_ zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych

oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją  projektową, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą  być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą  być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;

z  późniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r.,

Nr  166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące

stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” .

2.2. Wymagania szczegółowe

Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występujących

jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopów należy stosować  następujące materiały:

— rury drenarskie fi  100÷150 mm z tworzywa sztucznego;

— geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

— kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;

2.3. Piasek

Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.  SPRZĘT

Roboty ziemne mogą  być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.:

— równiarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne

w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne".

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Materiały z wykopów mogą  być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do

wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić  równomiernie na całej powierzchni

ładunkowej i zabezpieczyć  przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia

na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.

nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę  powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".

Wykonanie robót powinno być  zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i

BN- 88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów  i bieżni, należy sprawdzić  zgodność  rzędnych terenu z danymi

podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie

realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań

geologicznych ( załączonych w formie elektronicznej).

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie

robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć  na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na

wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia

ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od

Pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową  obiektu  powinno być wykonane przygotowanie

terenu pod budowę.

Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez

Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w

celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w

najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien

być zgodny z dokumentacją  projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób

zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem i w trakcie

wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;

— ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych;

— wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów;

— niwelacja   kontrolna  robót ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopów

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę  środowiska na

obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i

stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi

zmianami).

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego

poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło

obsunięcie się gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać  jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową

Praktyką   inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.

Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.

takich jak:

— wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją.

— „rozpompowanie” warstwy wodonośnej.

— zmiana kierunków przepływu wód gruntowych.

— zwiększenie współczynnika filtracji gruntów.

Wykonywanie wykopów powinno postępować  w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód

z wykopu. Wodę  z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać  powstawaniu zastoisk

wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu

projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem

podjęcia odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopów

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i

opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować

systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie odpompowywana

poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do

istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami

z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopów:

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:

— ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;

— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;

— ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów.

5.7. Zagęszczenie dna wykopu

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia

należy określić  zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże

uniemożliwia przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń

płytowych . Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Wilgotność  gruntu podłoża

podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancji  od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.

Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć  podłoże

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej

warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

5.9. Podsypki

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora

Nadzoru, co powinno by_ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w

nim robót;

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno by_ oczyszczone z odpadków materiałów

budowlanych i śmieci;

- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

· 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;

· 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ubijakami z  tarczami;

· 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy, ni_ Js = 0,95 wg

próby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w punkcie 5.

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami

wyszczególnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

— sprawdzenie zgodności  wykonania robót z dokumentacją;

— kontrola  prawidłowego  wytyczenie robót w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrola rodzaju i stanu gruntu w podłożu;

— sprawdzenie wymiarów wykopów;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;

— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne

wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" .

7.  OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 7.

Jednostką  obmiarów  jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. Roboty ziemne

związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową , niniejszą  SST i

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w

dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" .

Podstawę  płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robót;

— wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia ścian

wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz

ich wyciągnięciem;

— odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody

i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i bada wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora

Nadzoru;

— wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych;

— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i Rozporządzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. PN-B-O4452:2002

Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów

stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - żwir , mieszanka , żużel.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z

późniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r.,

Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z

późniejszymi zmianami),

B.02.00.00 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE  -CPV 45100000-8

GRUPA  ROBÓT  45100000-8 PRZYGOTOWANIE  TERENU BUDOWY

SPIS TREŚCI.

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

1.4.3. Określenia pozostałe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCEWŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych

2.2. Rodzaje materiałów

2.3. Wymagania dla materiałów. Uziarnienie kruszywa

2.3.2. Właściwości kruszywa

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCESPRZĘTU

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

3.2. Sprzęt do wykonania robót Transportu

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

4.2. Transport materiałów

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

5.2. Przygotowanie podłoża

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

5.5. Utrzymanie podbudowy

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI

6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwości oraz zakres badań i  pomiarów

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

6.3.3. Wilgotność mieszanki

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy

6.3.5. Właściwości kruszywa

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Częstotliwości oraz zakres pomiarów

6.4.2. Szerokość  podbudowy

6.4.3. Równość  podbudowy

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy

6.4.7. Grubość  podbudowy

6.4.8. Nośność podbudowy

6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

6.5.2. Niewłaściwa grubość  podbudowy

6.5.3. Niewłaściwa nośność  podbudowy

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU

8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej części  Specyfikacji Technicznej   są wymagania dotyczące wykonania i

Odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować  w zlecaniu

I   wykonaniu robót opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z

Wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 5/31,5 w

Konstrukcji boiska - grubość warstwy 15 cm i drugiej warstwy o uziarnieniu 0/5 mm- grubości 5 cm .

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną  nawierzchni boiska.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa.

1.4.3. Określenia pozostałe

Pozostałe określenia podstawowe s_ zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

Definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne"

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.

2. W Y MA G AN I A   D O T Y C Z ĄCE   W Ł AŚCI W O ŚC I    W Y R O B Ó W

BUD O W L AN Y CH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w

ST-0 „Wymagania ogólne".

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być  kruszywo

łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren

źwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być  jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiałów. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi

Pól dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej

Uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa

Nie może przekraczać2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCESPRZĘTU

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne".

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Powinien wykazać się  możliwością korzystania z następującego sprzętu:

równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  Mieszarek do wytwarzania mieszanki,

walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, w miejscach

Trudnodostępnych powinny być  stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce

Wibracyjne.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wymagania dotyczące transportu podano w ST- 0 „Wymagania ogólne" .

4.2. Transport materiałów

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed

Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 0 „Wymagania ogólne" .

5.2. Przygotowanie podłoża

Podbudowa powinna być  ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do

podbudowy.

Do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane  paliki lub szpilki. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi  i w rzędach równoległych do osi , lub w inny sposób zaakceptowany przez  Zamawiającego.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w

odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę  kruszywa należy wytwarzać  w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej

mieszanki.

Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na boisku. Mieszanka po

wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa

rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych

Spadków i rzędnych wysokościowych.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej

według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać_ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność

Mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną

Ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność  mieszanki kruszywa jest wyższa od

Optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę  należy osuszyć. Podbudowa powinna byc odpowiednio zagęszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna by_ utrzymywana w dobrym stanie.

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Zamawiającego, gotową_ podbudowę_ do ruchu budowlanego,

To jest obowiązany naprawi_ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw

Wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę_ robót.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ , BADANIAMI

6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót

Ogólne zasady kontroli, jakości podano w ST-0 „Wymagania ogólne" .

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania

robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny

Obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań należy przyjąć  wg  norm.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w

sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badan powinny być na bieżąco

przekazywane Zamawiającemu.

6.3.3. Wilgotność  mieszanki

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie

Z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia,

powinien być nie mniejszy niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną_. Zagęszczenie

podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego

modułu E do pierwotnego modułu odkształcenia Ej jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy

konstrukcyjnej podbudowy.

------ < 2 , 2

6.3.5. Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować  ocenę  wszystkich właściwości określonych w

pkt 2.3.2. Próbki powinny być pobierane przez Wykonawcę  w sposób losowy w obecności

Zamawiającego.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy należy wykonywać  zgodnie z  Polskimi  Normami.

6.4.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż+10 cm. -5 cm.

6.4.3. Równość  podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć metrową łatą lub  planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą

przekraczać10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektowa , z tolerancją

±0,5 %.

6.4.5. Rządne wysokościowe podbudowy

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekracza_

+1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż+5 cm.

6.4.7. Grubość  podbudowy

Grubość odbudowy nie może się różnić od grubości proj. o więcej ni+ 10%.

6.4.8. Nośność podbudowy

Nośność podbudowy można badać płytą uciskowa.

Nośność  podbudowa  powinna być zgodna z dokumentacją i PN.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny

Być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie

Zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli

szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia

Warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę  poprzez

spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne

Zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy.

Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość,

Zgodnie z decyzją Zamawiającego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i

ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykonana własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne

do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Zamawiającego. Koszty tych dodatkowych robót

Poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy za brak nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego

wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „ Wymagania ogólne".

Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „ Wymagania ogólne". Roboty uznaje się  za zgodne z

Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „ Wymagania ogólne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.

B.03.00.00  ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI .

Kategoria robót 45233000-9 roboty w  zakresie konstruowania , fundamentowania  oraz  wykonania  nawierzchni autostrad  i dróg.

- 45233210-9 roboty w  zakresie różnych  nawierzchni.

- 45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni

CPV -45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni

Nawierzchnia  z  kostki  granitowej 14x14cm.

Zasady  ogólne  jak  w  ST-0.

Zasady  wykonania  zgodnie z warunkami technicznymi wykonania  robót.

Roboty  do wykonania :

Podbudowa  jak  w B.02.00.00. kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie grub. 30 cm.

- podsypka  cem.-piaskowa  (1:4)  grub. 3 cm.

- ułożenie  nawierzchni z  kostki granitowej o wym. 14x14cm  z  wykonaniem

krawężników  i  obrzeży.

B.04.00.00 Roboty budowlane w zakresie  obiektów straży

pożarnej CPV - 45216121-8.

B.04.01.0. Fundamenty.

B.04.01.1. Materiały

Fundamenty należy wykonać   z betonu  B-20 , B-25  i stali  BST 500S lub 18G2.

Podłoże betonowe   z betonu B-10.

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających polskim normom.

Ściany fundamentowe będą wykonane z bloczków betonowych o wytrzymałości

10 MPa na zaprawie cementowej M8.

Izolacja pozioma fundamentów – 2 warstwy papy termozgrzewalnej.

Izolacja pionowa lekka ścian – dwukrotna warstwa.

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych .

Izolację pionową z folii „kubełkowej”. Folia ta umieszczona pomiędzy gruntem a zewnętrzną ścianą stanowi skuteczną barierę, która chroni ściany przed szkodliwym działaniem wód podziemnych.

Membrana tworzy niezależną strukturalnie warstwę ochrony przed wilgocią,

na którą nie mają wpływu takie czynniki jak osiadanie budynku czy wewnątrzstrukturalne ruchy gruntu powodujące uszkodzenia konwencjonalnych systemów ochronnych. Folię  zakończyć  listwą  kończącą  montowaną  ponad poziomem projektowanego  terenu.

B.04.01.2. Wykonywanie robót fundamentowych.

Wykopy należy zabezpieczać przed opadami, które mogą powodować rozmakanie gruntu.

Wody gruntowe z wykopów usuwać za pomocą igłofiltrów.

Deskowanie ław fundamentowych wykonywać z tarcz zbijanych z desek gr.25 mm.

Tarcze należy usztywnić nakładkami z desek gr.38 mm. Tarcze powinny być

podparte rozpórkami ustawionymi między tarczami a ścianą wykopu celem

przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Świeżo ułożoną mieszankę

betonową w fundamentach należy chronić przed wstrząsami przez co najmniej 36

godzin po zakończeniu betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie

spadła poniżej +10°C lub stosować  domieszki umożliwiające  betonowanie podczas

niższych temperatur.

Pozostałe części wykopu po wykonanym fundamencie należy zasypać

po zakończeniu robót fundamentowych łącznie z wykonaniem przewidzianej w

projekcie izolacji. Zasypka powinna być dokonywana warstwami w odwodnionym

wykopie. Każda warstwa nasypanego gruntu powinna być ubita.

B.04.01.3. Odbiór materiałów.

Odbiór materiałów, tj. badanie składników betonu powinno być wykonane przed

przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone  systematycznie podczas trwania

robot betonowych.

Mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonu, skład mieszanki i jakość zgodna z

wymaganiami Eurokodów

Beton powinien być wykonany z następujących materiałów :

-  cementu portlandzkiego, marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien

być chroniony przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem,

-  kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech

fizycznych i jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu

wymagana projektem ,

-  wody o właściwościach określonych w  Eurokodach.

Odbiór stali zbrojeniowej przed jej wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po jej

dostarczeniu na budowę.

Wymagania jakościowe dla stali: powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć,

pęcherzy i naderwań, pręty powinny być proste.

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami, dopuszczającymi materiały do

obrotu i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczeństwa oraz certyfikatem

zgodności lub deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Eurokody, aprobata techniczna,

atest, itp.).

B.04.01.4. Odbiór fundamentów.

Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować następujące fazy robót :

- odbiór podłoża przed wykonaniem fundamentów – komisyjny, w tym

przydatności gruntów i ich stopnia zagęszczenia oraz warunków gruntowo-

wodnych,

- odbiór warstwy wyrównawczej – podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie prawidłowości usytuowania fundamentów w planie poziom

posadowienia,

- prawidłowość i dokładność wykonania deskowań,

- prawidłowość i dokładność wykonania zbrojenia,

-  prawidłowość i dokładność wykonania betonowania.

Odbiór fundamentów obejmuje odbiór robót ziemnych i podłoża gruntowego.

Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów wynoszą: poziom spodu

fundamentów ± 50 mm, a wierzchu ± 15 mm, wymiary boczne sprawdzane łatą o

długości 2 m dla fundamentów w szalunkach ± 10 mm. Różnica wymiarów      odpowiednich długości w rzucie, tzn. boków prostokątów i przekątnych nie może   przekraczać 20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania podłoża, zgodność parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu.

Odbiór izolacji przeciwwilgociowej polega na:

- sprawdzeniu ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz dokładności jej

połączenia z podkładem,

-  sprawdzeniu dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury,

-  sprawdzenie warunków przystąpienia do robót izolacyjnych w tym temperatury

otoczenia.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie

zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych.

Odbiór wzmocnienia fundamentów polega na sprawdzeniu  na podstawie oględzin i pomiarów z

dokumentacją budowlaną.

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić  protokół.

B.04.01.4. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze.

- Eurokody.

B.04.02.0. Roboty murarskie.

B.04.02.1. Materiały.

Zgodnie z opisem technicznym i opisem na rysunkach.

B.04.02.2. Wykonywanie robót.

Technologia wykonania ścian z cegieł  nie wymaga szczegółowego omówienia. Wszystkie prace wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

Cegła oraz inne materiały układane na zaprawie powinny być wolne od kurzu i zanieczyszczeń. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości do pionu i sznura.

Mury należy wznosić w miarę równomiernie na całej ich długości.

Przed ułożeniem zaprawy (spoina pozioma) należy zwilżyć wodą górną powierzchnię cegieł, które zamierzamy wmurować. Dzięki temu wilgoć (potrzebna na uzyskanie  przez zaprawę najwyższej wytrzymałości) nie zostanie wchłonięta przez suche cegły.

Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplastyczną; nie może być zbyt sucha ani też na tyle wilgotna, aby groziło to jej wyciekaniem. Murowanie polega na równomiernym rozłożeniu zaprawy na powierzchni pod cegły (spoina pozioma)  i kolejnym dostawianiu do siebie na styk cegieł. Szczególnie ważne jest, aby dokładnie dopasować kolejne elementy do już wmurowanych, jeszcze przed ich postawieniem na zaprawie.

Pod oparcie nadproży, ostatnie dwie warstwy muru wykonać z cegły pełnej klasy  10  MPa na zaprawie cementowej   M8.

B.04.02.3. Odbiór materiałów.

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych, aprobat technicznych i dokumentacji. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

  - certyfikat na znak bezpieczeństwa,

certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

2. Na dostarczonych na budowę materiałach sprawdzić typ, klasę, markę, itp.

Dwuteowniki nie mogą posiadać śladów rdzy.

B.04.02.4.  Odbiór robót murowych.

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami

wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania.

W szczególności sprawdzeniu podlega:

- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną,

- grubość muru,

- wymiary otworów drzwiowych,

- pion powierzchni i krawędzi,

- poziom warstw cegieł,

- grubość spoin i ich wypełnienie,

- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu.

B.04.02.5. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze.

  - Eurokody

B.04.03.0. Konstrukcje żelbetowe

B.04.03.1. Materiały

Beton  B-20 , B-25   i stal  BST 500S  lub 18G2.

B.04.03.2. Wykonywanie konstrukcji żelbetowych

Roboty zbrojarskie należy wykonać na podstawie rysunków roboczych. Odstępstwa

od  rysunków, bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy, są

niedopuszczalne. Wszelkie czynności związane ze zbrojeniem konstrukcji, jak

prostowanie, cięcie, łączenie i wiązanie stali powinny być wykonane zgodnie z

aktualną normą i myśl obowiązujących zasad w robotach zbrojarskich.

Układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu

prawidłowości jego wykonania. Pręty zbrojeniowe należy układać w taki sposób,

aby otulina prętów betonem była zachowana w myśl  obowiązujących wymagań

normowych.

Mieszanka betonowa powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów

gotowa. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zacho-

waniu niżej wymienionych warunków ogólnych:

- w czasie betonowania należy obserwować, czy nie następuje utrata kształtu

konstrukcji,

- w okresie upalnej pogody ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocz-

nie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,

- w czasie deszczu należy chronić mieszankę przed nadmierną ilością wody.

Deskowanie powinno być szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem mieszanki

betonowej. Musi być wykonane w taki sposób, aby mogło przenosić  obciążenia

wywołane:

- masą własną oraz masą sprzętu do robót budowlanych,

- masą układanej mieszanki betonowej

- masą zbrojenia konstrukcji.

Deskowanie powinno być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie

do betonu. Usunięcie deskowania może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą

projektem wytrzymałość w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni

rozdeskowanych. Pełną wytrzymałość na ściskanie konstrukcja osiągnie po 28

dniach od ułożenia mieszanki betonowej, przy właściwej jej pielęgnacji.

W stropie   wykonać   wyłaz  na  strych  wraz  z klapą ( rodzaj klapy uzgodnić z inwestorem).

Dostarczyć  też  gotową  drabinkę  do wejścia  na  strych.

B.04.03.3. Odbiór materiałów

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być wykonane ze składników

odpowiadających polskim normom.

Beton wykonać z niżej wymienionych materiałów:

- cementu portlandzkiego marki 35, który powinien być chroniony przed

zawilgocenie i  zanieczyszczeniem,

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech

fizycznych i jednorodnością uziarnienia,

- wody o właściwościach określonych w normach państwowych.

Powierzchnie prętów zbrojeniowych powinny być  bez pęknięć, pęcherzy

i naderwań. Pręty powinny być proste i nieskorodowane.

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami

dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie, którymi są:

1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa,

2.  certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia

( PN, aprobata techniczna, itp.)

B.04.03.4. Odbiór konstrukcji żelbetowych

Odbiór wykonanych elementów żelbetowych powinien obejmować następujące fazy

robót:

- prawidłowość i dokładność wykonania deskowań,

- prawidłowość i dokładność wykonania zbrojenia,

- prawidłowość i dokładność wykonania betonowania,

- sprawdzenie wytrzymałości i równości konstrukcji.

Sprawdzenie należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów.

B.04.03.5.  Normy, przepisy i opracowania pomocnicze.

1. Eurokody.

B.04.04.5.  Roboty tynkarskie.

B.04.04.1.  Materiały.

Zaprawa  tynkarska   , narożniki  aluminiowe  i inne akcesoria.

B.04.04.2.  Wykonywanie robót.

Na wykonanych ścianach murowanych   należy wykonać tynki gładkie

cementowo-wapienne   kat.III. Tynki  wew.  wykończyć gładzią gipsową  3-warstwową .

Podłoże do ułożeniem  tynku powinno być równe, wolne od  zanieczyszczeń i suche.

Mur ceglany  przed tynkowaniem zmyć wodą

B.04.04.3.   Odbiór materiałów.

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych

zgodnie z   wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat

technicznych  , dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.

B.04.04.3.    Odbiór robót.

Odbiór robót tynkowych :

- powierzchnia tynku powinna być gładka, matowa, bez widocznych ziarenek piasku,

- ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją,

- niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych soli, trwałe

ślady zacieków na powierzchni, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej

przyczepności  tynku do podłoża.

B.04.04.4.    Normy, przepisy i opracowania pomocnicze.

- Eurokody.

B.04.05.0.  .Posadzki.

B.04.05.1.  Materiały.

Posadzki  wykonane  z  betonu  minimum B-25  zatartego mechanicznie na gładko  zbrojone   grub. 20cm

zbrojone dołem   i  górą  siatką  z  pręta  fi 6mm  w  rozstawie 15x15cm.

W posadzce  wykonać  odpowiednie dylatacje.

Nawierzchnia powinna być wykonana   w sposób pozwalający przenieść  bez  uszkodzeń  ciężar  i ruch

samochodu   strażackiego.

Izolacja przeciwwilgociowa składa się z folii  izolacyjnej PCV gr. 0,2  mm.

Podłoże pod posadzki dla posadzek na gruncie  to podsypka z piasku zagęszczonego

ID=0,9   i beton B-10 gr. 15 cm wypoziomowany  o odpowiedniej wytrzymałości.

Dla posadzek na stropie nad parterem  wylewka cementowa lub betonowa ( w formie posadzki)  z

odpowiednimi  dylatacjami grub. 6 cm  zatarta  na gładko.

B.04.05.2.  Wykonywanie robót.

Podkład pod posadzki winien być odizolowany od stałych pionowych elementów budynku za pomocą

np. paska papy. W podkładzie należy wykonać szczeliny dylatacyjne,

które dzielą podłogę na pola o powierzchni nie większej niż 30 m2 ( przy długości

boków nie przekraczającej 6 m). Szczelinę stanowi nacięcie o głębokości 1/3-1/2

grubości podkładu. Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów ( oraz

w ciągu przynajmniej 3 dni po wykonaniu) winna być wyższa niż 5°C. W ciągu 7 dni

po wykonaniu podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.

Przy wykładaniu folii polietylenowej należy zwrócić uwagę na prawidłowe zakłady

o szerokości co najmniej 25 cm. Folię należy wywinąć na ścianę na wysokość co

najmniej 15 cm. Styk ścian z podłogą musi posiadać fasetę ( zaokrąglenie). Styki folii

należy zgrzewać mijankowo. Na ułożonej folii roboty prowadzić bardzo starannie,

aby nie dopuścić do uszkodzenia izolacji.

B.04.05.3.   Odbiór materiałów.

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

B.04.05.4.  Odbiór robót.

Podkład powinien być trwały i przenosić wszystkie działające na niego obciążenia.

Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

Izolacje  przeciwwilgociowe powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający

budowlę od wody. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie

powinny pękać a ich powierzchnia powinna być gładka bez wgłębień lub wybrzuszeń.

Należy dokładnie sprawdzić dokładność obrobienia naroży i miejsc przebicia izolacji

przez rury.  Płyty styropianowe powinny być jednakowej grubości i powinny tworzyć

ciągłość warstwy izolacyjnej.

Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (badanie

należy przeprowadzić wzrokowo) oraz  prawidłowość zamocowania listew

podłogowych. Równość powierzchni należy sprawdzać przy użyciu poziomnicy oraz

listwy o długości 2,0 m w pomieszczeniach małych oraz 3,0 m w pomieszczeniach

większych.

B.04.05.5.  Normy, przepisy i opracowania pomocnicze.

1. Eurokody.

B.04.06.0.  Stolarka okienna.

B.04.06.1.    Materiały.

Okna  z drewna klejonego   rozwierno-uchylne  wg zestawienia w dokumentacji technicznej.

Okna muszą posiadać możliwość otwierania z poziomu podłogi oraz mikrowentylację przy zamkniętym

oknie.

Ościeża zabezpieczone zostaną narożnikami metalowymi.

Parapety wewnętrzne  z konglomeratów  marmurowych..

Parapety zewnętrzne  z  blachy  powlekanej o minimum 5 warstwach powłok.

B.04.06.2.  Wykonywanie robót.

W sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. o naprawionych uszkodzeniach  oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną. Należy dokładnie uszczelnić styk okna z  ościeżem przed przenikaniem wody i powietrza przy pomocy pianki montażowej. Stolarkę okienną montować, zwracając uwagę na precyzyjne osadzanie w pionie  i w poziomie.

Po zamontowaniu stolarki okiennej należy obrobić ościeża, zabezpieczając je uprzednio narożnikami metalowymi.

Parapety wewnętrzne i zewnętrzne osadzać w ścianie na głębokości po 4 cm.                       .

B.04.06.3.  Odbiór materiałów.

Okna powinny być opakowane folią i powinny mieć oznaczony typ i wymiary.

Nie mogą posiadać żadnych, choćby najmniejszych uszkodzeń.

Okna powinny posiadać niezbędne do montażu akcesoria (zawiasy, klamki)

Stolarka okienna musi posiadać atest dopuszczający ją do montowania w budynkach

użyteczności publicznej  i pomieszczeniach nieogrzewanych.

Parapety powinny być tego samego gatunku i koloru.

B.04.06.4.  Odbiór robót.

W trakcie odbioru należy zwracać szczególnie uwagę na następujące sprawy:

- pion krawędzi i skrzydeł okiennych,

- poziom górnych krawędzi ościeżnicy oraz skrzydeł okiennych,

- gładkość powierzchni ram,

- stan techniczny okuć

- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu.

B.04.07.0.  Stolarka drzwiowa.

B.04.07.1.   Materiały.

Brama zewnętrzna  metalowa ocieplona  składana  jak w istn. budynku  remizy.

Wszystkie materiały wg zestawienia w dokumentacji technicznej.

Ościeża zabezpieczone zostaną narożnikami metalowymi.

B.04.07.2.  Wykonywanie robót.

Bramy  montować, zwracając szczególną uwagę na dokładne osadzanie w pionie i w poziomie. Podczas

montażu stolarkę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Do wypełnienia szczelin między bramą , a

ościeżem  należy używać pianki poliuretanowej  elastycznej.

Ościeża zabezpieczone będą narożnikami metalowymi.

Montaż bramy należy wykonać z  ostatecznie wykończonym  ścianami (malowanie) oraz posadzką.

B.04.07.3.  Odbiór materiałów.

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych

i dokumentacji. Jakość materiałów powinna być potwierdzona właściwymi dokumentami, którymi jest certyfikat na znak bezpieczeństwa i certyfikat zgodności

lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

B.04.07.4. Odbiór robót.

Podczas odbioru należy sprawdzać:

- sprawność działania  bramy.

- funkcjonowanie okuć,

- zgodność zamontowanej stolarki z projektem budowlanym,

- pion .

B.04.08.0.  Roboty malarskie.

B.04.08.1.  Materiały.

Ściany wewnętrzne z wyjątkiem lamperii   malowane trzykrotnie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi

w kolorze jasnym. Sufity malowane farbą emulsyjną wewnętrzną w kolorze białym.

Lamperie malowane farbą olejną   z 3 krotnym szpachlowaniem  w kolorze  jasnym.

Wszystkie kolory farb do uzgodnienia z inwestorem.

Podbitkę dachu z desek heblowanych malować 3 razy farbą w kolorze   uzgodnionym z

Zamawiającym.

B.04.08.2.    Wykonywanie robót.

Malowanie wnętrz można zacząć po wyschnięciu tynków , skończeniu prac

instalacyjnych, zamocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych oraz po

wykończeniu powierzchni (oczyszczeniu, wygładzeniu). Farby można nanosić przy

wilgotności nie większej niż 4% i w temperaturze nie niższej niż +5°C ( z zastrze-

żeniem aby w ciągu doby nie następował spadek poniżej 0°C) i nie wyższej niż

+22°C. Malowanie należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Podłoże pod malowanie powinno być gładkie, równe, mocne, tzn. powierzchniowo

nie pylące przy pocieraniu dłonią, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień.

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być oczyszczona z pozostałości

zaprawy, kurzu i rdzy.

Roboty malarskie na zewnątrz budynku nie powinny być wykonywane w okresie

zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensyw-

nego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.

B.04.08.3.  Odbiór materiałów.

Wszystkie zastosowane farby muszą posiadać dokumenty potwierdzające że są

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a więc:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.)

Materiały tego samego asortymentu powinny pochodzić od jednego producenta

aby uniknąć różnych barw nanoszonych powłok malarskich.

B.04.08.4.   Odbiór robót.

Podczas odbioru należy szczególnie zwracać uwagę na następujące elementy:

- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu,

- jakość pomalowanych powierzchni ,

- brak przebarwień o innych odcieniach,

- grubość powłok malarskich,

- zgodność wykonanych prac z zaleceniami producenta farb,

- jednolitą i równomierną barwę (bez smug i plam).

B.04.08.5.  Normy, przepisy i opracowania pomocnicze.

- Eurokody

B.04.09.0.  Dach  wraz  z izolacjami.

B.04.09.1.  Materiały.

Belki i elementy  drewniane , dachówka karpiówka angobowana, membrana paro przepuszczalna,

blacha tytan.-cynk grub. 0,7mm , blacha ocynk. Grub. 0,7mm.

Konstrukcję  dachu zabezpieczyć  do  NRO.

Konstrukcję  drewniana  dachu wykonać  zgodnie  z  rysunkiem konstrukcji dachu , zestawieniem

materiałów oraz  sztuką  budowlaną w szczególności ciesielską.

- Pokrycie dachu z  dachówki  karpiówki  angobowanej nie dopuszcza  się dachówki  bez

angobowania.

Kolor określa projekt budowlany.

- łaty  60x40mm

- kontr łaty  25 x40mm

- membrana  paro przepuszczalna  o charakterystyce :

masa powierzchniowa [g/m2]:300 g/m2Temperatura użytkowania:- 40oC do +120oCWytrzymałość na rozerwanie [N/50 mm]:

wzdłuż: 370 N/5cm

w poprzek: 270 N/5cm

Wartość Sd:0,05 mWodoszczelnośćW1 wg EN 13859 cz. 1 i 2 Stabilizacja przeciw UV:12 miesięcy.

Obróbki blacharskie z blachy  tytan.-cynk  grub. 0,7mm  i  ocynkowanej

grub. 0,7mm .

Rynny  z  blachy tytanowo-cynkowej Ø 120 mm. Rury spustowe z

blachy tytanowo-cynkowej  Ø 100 mm.

B.04.09.2.  Wykonywanie robót.

Elementy  drewniane  zabezpieczyć  środkiem zabezpieczającym  do stopnia  NRO i środkiem

grzybobójczym.

Pokrycie z dachówki karpiówki  zgodnie z zaleceniami producenta  i sztuki budowlanej.

Przy montażu rynien należy zwracać uwagę na wykonanie odpowiednich

spadków.

B.04.09.3.  Odbiór materiałów.

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, powinny

posiadać klasę, markę, itp. Materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające

ich właściwości techniczne dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie.

Dokumentami są:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z takimi dokumentami jak PN czy

aprobata techniczna.

Konstrukcje drewniane powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub

świerkowej.

B.04.09.4.   Odbiór robót.

W trakcie odbioru należy zwracać szczególną uwagę na następujące elementy:

- szczelność ułożenia.

- prawidłowość wykonania zakładów .

- zgodność przekrojów i rozstawu łat  z dokumentacja techniczną,

- prawidłowość wykonania złączy,

- sposób zabezpieczenia drewna,

- dokładność połączenia folii.

- prawidłowość wykonania obróbek blacharskich,

- rozmieszczenie uchwytów do rynien i rur spustowych,

- spadki rynien.

B.04.09.5.  Normy, przepisy i opracowania pomocnicze.

1.Eurokody

B.04.10.0.   Roboty  pozostałe.

- montaż  płyty  z betonu komórkowego  lub równoważnych z  gotowym tynkiem  od dołu.

B.04.10.1.   Materiały.

Płyty  z betonu komórkowego  lub równoważne.

B.04.10.2.    Wykonywanie robót.

Przed rozpoczęciem robót należy zwrócić  się do producenta  płyty  stropowych , aby  wysłał

przedstawiciela technicznego celem  wykonania projektu wykonawczego stropu  i   ustalenia

szczegółów  montażu.

B.04.10.3.    Odbiór materiałów.

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, powinny

posiadać klasę, markę, itp. Materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające

ich właściwości techniczne dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie.

Dokumentami są:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z takimi dokumentami jak PN czy

aprobata techniczna.

B.04.10.4.    Odbiór robót.

Podczas odbioru należy zwracać uwagę na następujące sprawy:

- poziom  powierzchni i krawędzi,

- gładkość powierzchni.

- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu.

B.04.10.5.    Normy, przepisy i opracowania pomocnicze.

- Eurokody.

Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z :

- prawem  budowlanym

- przepisami  bhp

- Ogólnymi Warunkami  Wykonywania  Robót  Budowlanych

- Wszelkimi innymi przepisami  związanymi  z budownictwem.

Opracował  : mgr inż.  Wiesław  Bogacz