OPIS  TECHNICZNY CZĘŚCI  KONSTRUKCYJNEJ.

- DANE  OGÓLNE.

Projekt  części  konstrukcyjnej dotyczy  budowy dotyczących dobudowy  budynku magazynowo- garażowego  w  m. Przewóz  przy ul. Kościelnej  nr działek  184/3 , 184/4 i 184/5.

Kategoria geotechniczna  obiektu nr  1.

Warunki gruntowe  proste.

2.  DANE  TECHNICZNE.

2.1.  FUNDAMENTY .

Fundamenty projektuje się w  postaci ław i stóp żelbetowych.

Przy  wykonywaniu fundamentów  należy  ułożyć  uziom  otokowy  z  bednarki

ocynkowanej 30x3mm  i odpowiedni połączyć  z  fundamentami.

Podbudowa pod fundamenty  beton B-10 grub. 10 cm.

Ściany  fundamentowe  z  bloczków  betonowych  o wytrzymałości  10 MPa

na  zaprawie  cem. M 8

Bloczki betonowe  zaimpregnować  3  razy  izolacją asfaltową.

Izolacja  pionowa  dla ścian zewnętrznych  z  folii  kubełkowej  do poziomu 10

cm powyżej  projektowanego  poziomu  terenu  i zakończona listwą  kończącą.

Na etapie  robót  należy dokonać  badań geologicznych podłoża  gruntowego  i dokonać  sprawdzenia prawidłowości  zaprojektowanych fundamentów.

W przypadku natrafienia na grunty  nasypowe  lub nienośne  należy dokonać  wymiany gruntu  na beton B-7,5.

Po dokonaniu  wykopów należy potwierdzić  lub skorygować  poziom ist. fundamentów – nowe  fundamenty należy posadowić  na poziomie fundamentów  istn. -  ani wyżej , ani niżej od poziomu ist. fundamentów.

2.2. ŚCIANY , SŁUPY , NADPROŻA.

Konstrukcję  ścian  wykonać  zgodnie z rysunkami  architektonicznymi , konstrukcyjnymi  i rysunkami konstrukcji   ścian parteru .

Ściany  zewnętrzne .

-    od poziomu ~-0,10m poniżej projektowanego poziomu terenu do poziomu

góry  cokołu  w budynku ist. ściana grub. 25 cm z cegły  klinkier  o

wytrzymałości  35 MPa  na gotowej zaprawie. Spoinowanie muru gotowa  fuga

do klinkieru.

- Od góry  cokołu ściana  z  bloczka z betonu komórkowego  o wytrzymałości  15 MPa

grub. 24cm  na  zaprawie cem.-wap.

Nadproża :

Nadproża  : typowe  żelbetowe  typ L-19,

Słupy żelbetowe  i stalowe oraz podciągi  .

Słupy  zgodnie z projektem wykonawczym.

Zbrojenie słupów  mocować  do zbrojenie dolnego  fundamentów.

Podciągi stalowe przykręcić  do słupów żelbetowych i wieńcy.

  - STROPY  I  WIEŃCE .

Strop   z płyt z betonu komórkowego  ( w przypadku stropu równoważnych wykonać

projekt  wykonawczy zaakceptowany przez  projektanta) z

gotowym tynkiem od dołu  oraz  płyty  żelbetowe  wylewane na budowie   wsparte

na belkach  stalowych  zgodnie z  rysunkami  konstrukcji  ,  belki stalowe

zabezpieczyć  do  wymaganych parametrów  ppoż..

W stropie wykonać  wyłaz  na strych.

Schemat  konstrukcji stropu  pokazano na  rysunkach konstrukcji  stropu  nad

parterem .

Wieńce  zgodnie  z  projektem wykonawczym.

Pozostałe  szczegóły  w  projekcie wykonawczym.

  - KONSTRUKCJA  DACHU.

Konstrukcja  dachu  drewniana  zgodnie z  rys. schemat  konstrukcji dachu. Wszelkie  połączenia  wykonać  zgodnie ze  sztuką  ciesielską i stosowanymi normami  tym zakresie.

Drewno  konstrukcji dachu zabezpieczyć  ppoż.  i przeciwgrzybicznie.

Drewno klasy C 24.

  - Izolacje p. wilgociowe.

Izolacje p. wilgociowe  ścian fundamentowych  i ścian parteru  1 x papa termozgrzewalna . Pozostałe  izolacje zgodnie z  przekrojami pionowymi  w  części architektonicznej

ROBOTY  WYKONYWAĆ   ZGODNIE  Z  PRAWEM  I  SZTUKĄ  BUDOWLANĄ.

OPRACOWAŁ     :                                            Asys. projektanta :

Mgr inż.  Wiesław  Bogacz                     	   mgr  inż.  Dawid Bogacz.