OPIS  TECHNICZNY CZĘŚCI  KONSTRUKCYJNEJ  PROJEKTU   WYKONAWCZEGO.

1.  DANE  OGÓLNE.

Projekt  części  konstrukcyjnej dotyczy  budowy budynku

magazynowo-garażowego.

W projekcie wykonawczym zawarto elementy  , które nie występują w projekcie budowlanym.

Kategoria geotechniczna  obiektu nr  1.

Przyjęto  warunki gruntowe  proste – na etapie realizacji obiektu należy dokonać

badań technicznych podłoża  gruntowego i potwierdzić zasadność  przyjętych

parametrów  geotechnicznych podłoża  gruntowego.

- DANE  TECHNICZNE.

Przed  przystąpieniem  do robót  kierownik  budowy powinien  przeanalizować  dokumentację  łącznie z dokumentacjami branżowymi  tak aby  wykluczyć  powstanie  kolizji  i rozbiórki  wykonanych elementów  z  ponownym  wykonaniem  tych samych robót.

W  przypadku nieścisłości  w dokumentacji należy  przed  przystąpieniem do robót

skontaktować  się  z projektantami aby  wykluczyć  wyżej opisane  problemy i koszty.

1. Fundamenty.

Wykonać  zgodnie  z  rzutem fundamentów  i  rysunkami szczegółowymi  zawartymi

w  projekcie  wykonawczym.

Fundamenty musza  stanowić  konstrukcyjną całość , zbrojenie ław  przeprowadzić

przez  pale bez  przerw.

Podczas  wykonywania fundamentów  należy  ułożyć również  odgromienie

otokowe.

Na etapie realizacji przed  wykonaniem fundamentów  należy wykonać  badania

techniczne  podłoża  gruntowego  i potwierdzić zasadność  przyjętych

fundamentów.

Fundamenty zaprojektowano dla następujących  parametrów  podłoża  gruntowego:

- piaski i żwiry  o stopni zagęszczenia ID= nie mniejszego  niż  0,6

- gliny  o stopniu plastyczności  nie  większej niż  0,25

Roboty  należy prowadzić  w  sposób  nie zagrażający  konstrukcji ist.   budynku  stosując  zasady  podane  poniżej   i  na rysunkach.

1.Ogólna  powierzchnia  odkrytych   fundamentów   budynku  nie  może

przekroczyć  15%.

2.Wykonywanie   nowej ławy   należy  prowadzić  odcinkami  długości  1,0m  i

w  odległości  jeden  odcinek  od  drugiego   nie  mniejszej  niż  3,0m.

3. Ewentualne   luźne  kamienie  lub cegły  w   ist. fundamencie   należy

ponownie  osadzić  na  zaprawie  cementowej  marki  8.

4.Szczeliny  w  istn. fundamencie   należy  uzupełnić  zaprawą

cementową  marki  8  metodą  iniekcji  pod  ciśnieniem  2-10

atmosfer.

5.Zbrojenie  nowych  ław   należy  łączyć  na zakład  długości  40d  gdzie

d = średnica  zbrojenia ;  łączenie  zbrojenia  można  również

dokonać  metodą  spawania : spoiny  boczne  pachwinowe, długość

zakładu  10d.

6.Beton  w nowych ławach  należy  zagęszczać  wibratorem  buławowym

zgodnie  z  zasadami  zagęszczania  betonów.

7.Konsystencja  betonu  wilgotna.

8.Do  wykonania  następnych  odcinków  robót  należy  przystąpić

po  uzyskaniu  przez  beton  w  ławach  minimum  50%

wytrzymałości

9.Wykop  pod  ławę  nie  może  być  głębszy  niż  poziom

posadowienia   istn.  fundamentów  budynku.

10.Wykopy  należy  zabezpieczać  przed  opadami  celem  uniknięcia

rozmakania  gruntu .

11.Podczas  robót  należy  znacznie  ograniczyć  drgania  celem

uniknięcia  uszkodzeń  w  konstrukcji budynku.

Po dokonaniu wykopu  przy ist. budynku   należy sprawdzić  stan ist.  fundamentów,  w przypadku uszkodzeń  dokonać  napraw  lub wzmocnień.

2. Słupy żelbetowy.

Słupy żelbetowy  zgodnie z rysunkiem szczegółowym , zakotwiony  w

fundamencie  i połączony  za pomocą  2 śrub  M12  z belkami stalowymi .

3. Wieńce  żelbetowe.

Wylewane  po ułożeniu stropów  prefabrykowanych  wraz  z  płytami żelbetowymi

i   płytami  balkonowymi. Wieńce  musza  stanowić  jedną  konstrukcyjną  całość ,

zbrojenie wieńcy o różnych przekrojach łączyć  na zakład  równy  50 cm .

4. Inne.

Dot. studni  chłonnej :  zaleca  się  aby studnię  chłonną  wykonać  z kręgów

żelbetowych o średnicy  1,0m  z płytą  żelbetowa  najazdową  i pierścieniem

odciążającym   wytrzymującymi   ciężar  samochodu strażackiego. W płycie

najazdowej osadzić  wpust burzowy.

Głębokość studni  5,0m , do połowy studnia  zasypana kruszywem grubym o

średnicy powyżej 32mm.

W razie potrzeby wykonawca  robót  ma uzyskać  na  wykonanie studni niezbędne

Uzgodnienia  i pozwolenia.

Roboty  wykonywać  zgodnie z prawem i sztuką budowlaną.

Wykonał  : mgr inż.  Wiesław  Bogacz

Asys. Projektanta  mgr inż. Dawid Bogacz